WH-SLV3超轻型能见度仪

设计专用于便携式、移动式设备嵌入式安装能见度监测

WH-SLV3外形紧凑，具备极强的抗电磁干扰和防尘功能，能在海拔4000米和零下20度的环境下正常工作；

WH-SLV3是外形超小巧、风阻超低、重量超轻和功耗超低的“四超”能见度仪，供电耗电仅为0.9瓦，使其非常适用于便携设备，移动设备嵌入安装。

尺寸及重量：

能见度外形尺寸：       69mm * 41mm * 42mm

能见度+安装支架尺寸：  89mm * 41mm * 52mm

能见度重量：           59g

主要技术参数：

- 检测范围：   10-2000米

- 测量精度：   ±18%

- 光    源：   IR LED

- 响应时间：   10秒钟

- 数字输出：   RS485、RS232、SDI-12

- 蓝牙输出：   BLE5.0 （选配）

- 工作温度：   -20 －50 °C

- 工作湿度：   0-95%

- 供电电压：   VDC 12-24V

- 功    耗：   0.9W

- 通信协议

1 通讯输出格式

能见度仪为智能仪器，其主动向上位机输出：10秒能见度值、每分钟能见度值、十分钟平均能见度值、信号值、信号参考值、温度值、电源电压、信号电压、其他（备用）。系统通信参数为：9600—8—1—none，默认波特率为9600bps，其数据输出格式为：

VTF-01820-01872-01872-0009-0009-000.0-11.5-2.5-00<CR><LF>

其他（备用）

信号电压

电源电压

温度值（未用）

信号参考值

信号值

十分钟平均能见度值

每分钟能见度值

10秒钟能见度值

（注：上面数据链中各信号值为范例，仅供参考。）

2 通讯命令（修改数据输出时间间隔）

2.1查询：

命令1(ASCII)：	>DOT<CR><LF>

命令1(HEX)：		3E 44 4F 54 0D 0A

返回(ASCII):		TIME : xxx s<CR>

2.2设置：

命令2(HEX)：		3E 44 4F 54 20 34 30 0D 0A

命令2(ASCII)：	>DOT xxx<CR><LF>

设置数据正确时，返回

(ASCII):		COMMAND IS SET<CR>

设置数据错误时，返回

(ASCII):		NUMBER ERROR,MAX IS 255<CR>

备注：xxx值可设置的范围为 1~255。单位为 秒。