上海仰邦软件科技有限公司

Onbon G6 Protocol

2019-7-24

Copyright

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by ONBON.

© 2019-2022 Onbon

Version list:

| Version | Date | Author | Comment, Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2019-8-12 | Css | - 从v19.07.04.00移植过来的初始版本 |

# 目录

目录	3

1.	概述	4

1.1	目的	4

1.2	参考资料	4

1.3	术语与缩略词	4

1.4	其它	4

2.	数据链路层定义	5

2.1	帧结构定义	5

2.2	数据转义	6

3.	信息模式及其分类	7

3.1	请求与答复	7

3.2	单包模式与分包模式	7

3.2.1	单包模式	7

3.2.2	分包模式	7

3.3	Request信息格式	8

3.4	Response信息格式	8

4.	ACK与NACK	10

4.1	ACK答复	10

4.2	NACK答复	10

5.	控制器维护命令组	11

5.1	命令列表	错误!未定义书签。

5.2	节目锁定	错误!未定义书签。

附录2 CRC16校验算法	12

Onbon G6 Protocol V1.0

概述

此文档主要定义了ONBON LED控制器的通讯协议，仰邦所有的通用控制器都必须遵循此协议进行开发。本协议PHY层采用O’Stack，此协议为协议层的定义。

目的

此协议可用于基于RS232/RS485/GPRS的点对点单机通讯，多机通讯及广播通讯，也可扩展至支持TCP/IP以太网通讯。此协议具有灵活的扩展性，主要用于LED控制器的数据通讯。

参考资料

| 编号 | 文档名称 | 类型 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPL Protocol V1.0 |  |  |
| 2 | Modbus Protocol |  |  |
| 3 | O’Stack Protocol V1.0 | Internal |  |
| 4 | BX-C-II 通讯协议 V2.3 | Internal |  |

术语与缩略词

| 缩写 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| MSB | Most Significant Byte |  |
| LSB | Least Significant Byte |  |
| OFS | Onbon File System |  |
| O’Stack | Onbon Stack |  |

其它

- 本文档中涉及到的多字节参数，均以先低字节(LSB)后高字节(MSB)顺序发送

- 本文档中提及的“读取”和“写入”都是指Host主机对控制器的动作

- 本文档中提及的时间相关的参数均采用BCD码

- 本文档中提及的download是指从PC到控制器的操作，upload是指从控制器到PC

- 本文档中提及的颜色属性，均用1Byte来表示，其中，Bit0表示红，bit1表示绿，bit2表示蓝，对于每一个Bit，0表示灭，1表示亮

- 本文档中所有偏移量、块地址等参数如无特殊说明，均以0开始计算

数据链路层定义

帧结构定义

| Size (byte) | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| 2 | DstAddr | 目标地址，即控制器的屏号。 0xFFFF为广播地址,PC端软件发送这个地址表示，访问所有LED控制器，此时应用层软件不用回复应答信号给源端； 0xFFFE为地址通配符，用于ping命令； 注： 0xffff为广播地址，其可用于广播校时等命令。 注意：是否返回数据，由应用层协议来控制 |
| 2 | SrcAddr | 源地址，PC客户端软件默认为0x8000。 注：PC 客户端软件可用源地址范围为0x8000~0xDFFF，用来代表不同客户端软件，0xE000~0xFFFE为保留地址。 |
| 1 | ProtocolVer | 协议栈版本，默认值为0x07。 注：三代控制器：0x00； 四代控制器：0x04； 五代控制器：0x05； 六代控制器：0x07； 0xF0~0xFF为保留值。 |
| 1 | ProtocolType | 协议类型，无灰度系统为0x00，带灰度系统为0x01， 另0xF0~0xFF为保留值。 |
| 2 | DeviceType | 设备类型，用于区分网络中不同类型的设备，在协议栈的实现中。此项应为可配置项，并且可根据此项配置对数据包进行过滤。 其中低位字节表示设备系列，其具体定义如下： 0x66 – BX-6Q系列 0xFE– 特殊类型 而高位字节表示设备编号，例如，BX-6Q2应表示为[0x66, 0x02]，其它型号依此类推。 注：通配符为[0xfe, 0xff] 全彩控制器：BX-6QL/BQ-6Q0型号的数据格式为565，另外6Q2版本有888和565两种模式，其他版本均为888模式 |
| 1 | Reserved | 0x00 |
| 1 | Reserved | 备用字 |
| 1 | Reserved | 0x00 |
| 2 | MsgSeq | 消息序号，用于区分各条消息 其有效范围为0x0000 – 0x7fff中的偶数，其相对应的返回帧对应的消息序号为此序号0x0000 – 0x7fff+0x8000 |
| 1 | FrameLenMax | 0x10 |
| 1 | Reserved | 0x96 |
| 1 | Reserved | 0x00 |
| 6 | Reserved | 此字段全填充为0x00 |
| 2 | DataLen | 数据域的长度 |
| 2 | DataChecksum | 数据域校验，此较验采用CRC16算法，详细算法请参考附录 |
| 1 | Reserved | 0x00 |
| 1 | HeaderChecksum | 为整个P1Header除HeaderChecksum外的各字节异或 |

数据转义

封装过程：

- PHY1中遇到0xA5，则将之转义为0xA6，0x02，如遇到0xA6，则将之转义为0xA6，0x01

- PHY1中遇到0x5A，则将之转义为0x5B，0x02，如遇到0x5B，则将之转义为0x5B，0x01

解包过程：

- 如果遇到连续两个字节为 0xA6, 0x02 ,则反转义为 0xA5

- 如果遇到连续两个字节为 0xA6, 0x01 ,则反转义为 0xA6

对0X5A的解包同0XA5

信息模式及其分类

请求与答复

信息(Message)可分为请求(Request)和答复(Response)两种，请求是指从PC软件到LED控制器的命令，答复是指从控制器到PC的回复（是否答复由Request中的RtnReq字段决定）。所有的数据通讯必须由PC来发起。

单包模式与分包模式

根据信息包长不同，其发送模式可分为单包发送模式和分包发送模式。

单包模式

单包模式是指请求和回复信息数据量都比较小，一条信息即可完成信息的发送或接收。所以单包模式是最简单的一种通讯模式。其通讯过程如下图所示：

分包模式

当请求或回复信息的数据量比较大时，由于数据链路层中数据帧长度的限制，单条信息无法完成数据的发送或接收，此时就需采用信息的分包模式。而根据发送和接收两种情况，又具体分为分包发送和分包接收两种模式。

其通讯流和如上图所示。

Request信息格式

| 参数 | 数据长度 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RtnReq | 1 | 0x01 | 是否要求返回状态 注：对于有些命令，此字段必须为0x0，如ping命令，且4代控制器无此字段 |
| CmdGroup | 1 | 0x00 | 命令组 |
| Cmd | 1 | 0x00 | 命令编号 |
| DataLen | 2 | N | 数据长度 |
| Data | N |  | 发送的数据 |

Response信息格式

| 参数 | 数据长度 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reserved | 1 | 0x00 | 保留字 注：4代控制器无此字段 |
| CmdGroup | 1 | 0x00 | 命令组 |
| Cmd | 1 | 0x00 | 命令编号 |
| Status | 2 |  | 控制器状态寄存器 |
| Error | 2 |  | 错误状态寄存器 |
| DataLen | 2 | N | 数据长度，只包括DATA，而不包括Status和Error |
| Data | N |  | 发送的数据 |

ACK与NACK

ACK答复

当一个请求信息被正常处理，没有发生任何错误，且不需要向PC回复任何附加内容时，需返回ACK。其格式如下表所示：

| 参数 | 数据长度 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CmdGroup | 1 | 0xA0 | 命令组 |
| Cmd | 1 | 0x00 | 命令编号 |
| Status | 2 | Bit0 = 0 | 控制器状态 |
| Error | 2 |  | 错误状态寄存器 |
| DataLen | 2 | 0x00 | 数据长度 |

NACK答复

| 参数 | 数据长度 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CmdGroup | 1 | 0xA0 | 命令组 |
| Cmd | 1 | 0x01 | 命令编号 |
| Status | 2 | Bit0 = 1 | 控制器状态 |
| Error | 2 |  | 错误状态寄存器 |
| DataLen | 2 | 0x00 | 数据长度 |

OFS控制器维护命令组

校时命令（6th）

| 参数 | 数据长度 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CmdGroup | 1 | 0xA2 | 命令组 |
| Cmd | 1 | 0x02 | 命令编号 |
| DataLen | 2 | 0x08 | 数据长度 |
| Year | 2 |  | 年（BCD码） |
| Month | 1 |  | 月（BCD码） |
| Date | 1 |  | 日（BCD码） |
| Hour | 1 |  | 时（BCD码） |
| Minute | 1 |  | 分（BCD码） |
| Second | 1 |  | 秒（BCD码） |
| Week | 1 |  | 星期，范围为1~7，7表示周日 |

返回值 为ACK或NACK。

## 5.2校时命令序列示例

示例1、6代卡（6M\6A）校时命令序列：

a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 fe ff 00 80 07 00 fe ff 00 00 00 00 84 00 96 00 00 00 00 00 00 00 0d 00 29 9a 00 2b 01 a2 02 08 00 19 20 08 12 18 01 30 01 5a

其中，

1.蓝色字体29 9a 为深蓝色字01 到深蓝色字01的字经过CRC16位校验得到的值；

2.绿色字2b为红色字fe到红色字体00间的字经过按位异或得到的校验和；

3.数据域为01 a2 02 08 00 19 20 08 12 18 01 30 01 ，校时时间为2019-08-12  18：01：30，周一

示例1、6M1校时命令序列：

a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 fe ff 00 80 07 00 62 01 00 00 00 00 84 00 96 00 00 00 00 00 00 00 0d 00 6C 55 00 C3 01 a2 02 08 00 19 20 08 12 18 30 00 01 5a

解释如示例一，校时时间：2019/8/12    18：30：00，周一

附录1 CRC16校验算法

For the calculation of the CRC-16 the following polynomial is used:

X^16 + X ^15 + X^2 + 1 = (x + 1) * (X^15 + x + 1).

For this polynomial efficient calculation via a table is possible. Below the algorithm is given in C:

#define CRC(crc,byte) (((crc) >> 8 ) ^ tabel[((crc) ^ (unsigned int) (byte)) & 0XFF])

unsigned short tabel[256] = {

0X0000, 0XC0C1, 0XC181, 0X0140, 0XC301, 0X03C0, 0X0280, 0XC241,

0XC601, 0X06C0, 0X0780, 0XC741, 0X0500, 0XC5C1, 0XC481, 0X0440,

0XCC01, 0X0CC0, 0X0D80, 0XCD41, 0X0F00, 0XCFC1, 0XCE81, 0X0E40,

0X0A00, 0XCAC1, 0XCB81, 0X0B40, 0XC901, 0X09C0, 0X0880, 0XC841,

0XD801, 0X18C0, 0X1980, 0XD941, 0X1B00, 0XDBC1, 0XDA81, 0X1A40,

0X1E00, 0XDEC1, 0XDF81, 0X1F40, 0XDD01, 0X1DC0, 0X1C80, 0XDC41,

0X1400, 0XD4C1, 0XD581, 0X1540, 0XD701, 0X17C0, 0X1680, 0XD641,

0XD201, 0X12C0, 0X1380, 0XD341, 0X1100, 0XD1C1, 0XD081, 0X1040,

0XF001, 0X30C0, 0X3180, 0XF141, 0X3300, 0XF3C1, 0XF281, 0X3240,

0X3600, 0XF6C1, 0XF781, 0X3740, 0XF501, 0X35C0, 0X3480, 0XF441,

0X3C00, 0XFCC1, 0XFD81, 0X3D40, 0XFF01, 0X3FC0, 0X3E80, 0XFE41,

0XFA01, 0X3AC0, 0X3B80, 0XFB41, 0X3900, 0XF9C1, 0XF881, 0X3840,

0X2800, 0XE8C1, 0XE981, 0X2940, 0XEB01, 0X2BC0, 0X2A80, 0XEA41,

0XEE01, 0X2EC0, 0X2F80, 0XEF41, 0X2D00, 0XEDC1, 0XEC81, 0X2C40,

0XE401, 0X24C0, 0X2580, 0XE541, 0X2700, 0XE7C1, 0XE681, 0X2640,

0X2200, 0XE2C1, 0XE381, 0X2340, 0XE101, 0X21C0, 0X2080, 0XE041,

0XA001, 0X60C0, 0X6180, 0XA141, 0X6300, 0XA3C1, 0XA281, 0X6240,

0X6600, 0XA6C1, 0XA781, 0X6740, 0XA501, 0X65C0, 0X6480, 0XA441,

0X6C00, 0XACC1, 0XAD81, 0X6D40, 0XAF01, 0X6FC0, 0X6E80, 0XAE41,

0XAA01, 0X6AC0, 0X6B80, 0XAB41, 0X6900, 0XA9C1, 0XA881, 0X6840,

0X7800, 0XB8C1, 0XB981, 0X7940, 0XBB01, 0X7BC0, 0X7A80, 0XBA41,

0XBE01, 0X7EC0, 0X7F80, 0XBF41, 0X7D00, 0XBDC1, 0XBC81, 0X7C40,

0XB401, 0X74C0, 0X7580, 0XB541, 0X7700, 0XB7C1, 0XB681, 0X7640,

0X7200, 0XB2C1, 0XB381, 0X7340, 0XB101, 0X71C0, 0X7080, 0XB041,

0X5000, 0X90C1, 0X9181, 0X5140, 0X9301, 0X53C0, 0X5280, 0X9241,

0X9601, 0X56C0, 0X5780, 0X9741, 0X5500, 0X95C1, 0X9481, 0X5440,

0X9C01, 0X5CC0, 0X5D80, 0X9D41, 0X5F00, 0X9FC1, 0X9E81, 0X5E40,

0X5A00, 0X9AC1, 0X9B81, 0X5B40, 0X9901, 0X59C0, 0X5880, 0X9841,

0X8801, 0X48C0, 0X4980, 0X8941, 0X4B00, 0X8BC1, 0X8A81, 0X4A40,

0X4E00, 0X8EC1, 0X8F81, 0X4F40, 0X8D01, 0X4DC0, 0X4C80, 0X8C41,

0X4400, 0X84C1, 0X8581, 0X4540, 0X8701, 0X47C0, 0X4680, 0X8641,

0X8201, 0X42C0, 0X4380, 0X8341, 0X4100, 0X81C1, 0X8081, 0X4040

};

unsigned short

CalcCRC(data, size)

char	*data;

int	size;

{

int i;

unsigned short crc = 0;

for (i = 0; i < size; i++) {

crc = CRC(crc, data[i]);

}

return crc;

}